Clase 12

Intro informática

REDES

Red informatica: es un conjunto de dispositivos  entre si que envian entre si datos para compartie info y recursos-

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 6:25 a. m.

Clasificasion

- ALCANCE

Dipostivos peraonales

Area local; areas geo pequeñas

Se usa en ciudades, rango de 50-60 kilometros redes de alta velocidad, inreconectan varia redes de LAN en una sola red.

Cubre una zona geo de gran escala diametro de 100-1000 kilometros

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 6:32 a. m.

- Por grado de autentificacion

- Por tipo de conexión

Los cableados ,as utilizados podrian ser el

Trenzado- mas usado debido a su comodidad instalacion y precio

Cable coaxial- el mismo cable que llegua alos tv

Fibra optica- mejpr medio hoy en dia, velocidsasd y amcho de banda,  Lo malo es su costo

Las redes se propagan por el aire, la mas utilizada son

el infrarojo- prblemas para direccionar la conexión

Bluetooth- mas usada en redes PAN , alcance 10mtros

Wifi: alcance limitado por paredes

Es esta seria la mejor en caso de una distancia entre dos casas por ejemplo

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 6:54 a. m.

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 6:54 a. m.

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 6:55 a. m.

Redes

Con relacion a su extencion geografica

LAN

(Local Área Network o Red de Área Local). Red de dispositivos conectados con un alcance menor a los 5 km. Son redes pequeñas que abarcan una corta extensión geográfica, habituales en casas, oficinas y organizaciones pequeñas..

MAN

(Metropolitan Área Network o Red de Área Metropolitana). Posee un alcance de hasta 60 km porque consiste en la interconexión de varias redes LAN en una zona geográfica específica.

WAN

(Wide Área Network o Red de Área Amplia). Se considera como redes de área amplia a todas aquellas que cubren una extensa área geográfica, requieren atravesar rutas de acceso público y utilizan, al menos parcialmente, circuitos proporcionados por una entidad proveedora de servicios de telecomunicación. El tamaño de esta red puede oscilar entre los 100 y los 1.000 km.

Por el metodo fisico que emplea para su conexión

Medios guiados

Enlazan los dispositivos mediante sistemas físicos de cable, como par trenzados, coaxiales o fibra óptica. La ventaja de esto es que pierden menos señal y existen menos ruidos, en cambio, la desventaja está dada por la incomodidad que resulta toda su instalación en cada área.

Redes de medios no guiados

su conexión se establece mediante sistemas dispersos y de alcance de área, como ondas de radio, señal infrarroja o microondas —por ejemplo, los sistemas satelitales y el wifi—. Son un poco más lentas, pero mucho más cómodas y prácticas.

En relacion a su grado de autenticacion

Red privada

Solo puede ser usada por algunas personas que cuenten con la clave de acceso personal con la que esté configurada.

Red pública

Puede ser utilizada por cualquier persona ya que no requiere una clave para poder acceder a ella.

Por su grado de difusion

Intranet

Red privada de ordenadores que utiliza tecnología de Internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales.

Extranet

Red privada que se utiliza para compartir de forma segura parte de la información propia de una organización con proveedores, compradores, socios, clientes o cualquier otro negocio u organización.

Internet

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 11:13 a. m.

Pares trenzados

Conjunto de pares de hilos de cobre conductores, cruzados entre sí. La forma trenzada del cable se utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos que se encuentran a su alrededor. La velocidad máxima de transmisión es de 1 Gbps y la distancia entre repetidores es de 2 a 10 km.

Cable coaxial

Tiene un alambre de cobre duro en su parte central. La velocidad máxima de transmisión es de 2 Gbps y la distancia entre repetidores es de 10 a 100 km.

Fibra óptica

Es un enlace hecho con un hilo muy fino de material transparente y recubierto de un material opaco que evita que la luz se disipe. Por el núcleo, es una hebra fina hecha de vidrio o plásticos, se envían pulsos de luz, no eléctricos. La velocidad máxima de transmisión es mayor a 10 Gbps y la distancia entre repetidores es mayor a 100 km.

Señales de bluetooth

Hacen posible la transmisión de los datos mediante un enlace por radiofrecuencia.

Señales de infrarrojo

Son ondas direccionales incapaces de atravesar objetos sólidos.

Señales de wifi

Permiten la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos.

VELOCIDADES DE INTERNET

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 11:21 a. m.

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 11:22 a. m.

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 11:25 a. m.

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 11:25 a. m.

ARMANDO MI PROPIA RED

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 1:39 p. m.

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 1:39 p. m.

Puesta de enlace

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 1:39 p. m.

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 1:40 p. m.

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 1:40 p. m.

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 1:40 p. m.

PASOS

- Que dispositivos se van a conectar

- Que tipo de conexión necesitan

La cableada ser mas rapida y segura

- Croquis de red cableada

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 1:26 p. m.

- Diseño de red: ajustar estrategicamente el ruter

Recorte de pantalla realizado: 21/04/2021 1:27 p. m.

- Ubicar el router - lo ideal es ubicarlo en el centro de la casa, cablaes tipo red, cables tipo utp categoria 5e o 6 , cada tramo de cable debe tener 2 fichas rj48 en sus extremos

- Establer conexión

Si son mas de 4 disop necesitaremos un switch en el cual conectaremos